君集环境科技股份有限公司

水泵 采购招标文件

招标编号：JJHJ20241127A

项目名称：潜江市生活污水处理厂设备设施升级改造工程

编    制：

审    核：

会    签：

一、招标需知

1.招标名称： 潜江市生活污水处理厂设备设施升级改造工程 。

2.招标内容： 水泵采购                。

3.招标文件出售时间地点及相关费用

出售时间：2024 年 11 月  27  日

招标文件售价： 300元（售后不退，不提供发票）

投标保证金：   2.5万  元整，投标人应在投标截止日前一天将投标保证金汇至招标人指定账户（未中标的5天内无息退还；中标后该投标保证金转为履约保证金，合同执行完毕无息退还）

投标保证金缴纳帐户：

公司名称：君集环境科技股份有限公司      开户行：汉口银行水果湖支行

帐号：001011000138111               税  号：914201005879627186

4.投标截止时间及开标时间、地点

投标截止时间（开标时间）：2024年 12  月  2 日  10   时

地址：武汉市东湖新技术开发区光谷大道41号现代国际设计城一期1幢27层

项目所在地：潜江市

标书发送地址：jjczb@junji.net.cn（电子投标）

5.联系方式

联 系 人：   张家轩              联系电话： 15971493231

（技术）：危文科                 联系电话：15527022884

二、招标范围

1.商务要求

货期：2024年12月31日前。

付款方式：预付30%，货到现场经调试验收合格后支付至95%，质保期（到货18个月或业主验收合格后12个月，以先到者为准）结束后支付剩余5%，供方应在需方支付第二笔货款之前开具并提供全额增值税专用发票。

2.技术要求

满足国家标准规范及要求。

- 技术要求

详见分项报价表内规格型号要求。

四、报价单

1.报价单

| 名称 | 技术要求 | 数量（批） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 水泵 | 符合本招标文件的供货质量控制标准的采购要求 | 1 |  | 清单见分项报价表 |
| 报价金额：人民币（大写 ） 元整（小写：￥ 元） |  |  |  |  |
| 供 货 期 |  |  |  |  |
| 优惠条款 |  |  |  |  |
| 说 明 | 备注：报价应该包含货物价款、运费、质检（自检）、管理、保险、税费（ %增值税专用发票）等一切费用。 |  |  |  |
| 付款是否有偏离 |  |  |  |  |
| 技术要求是否有偏离 |  |  |  |  |

- 2.分项报价表（没有分项报价，报价单无效）

| 序号 | 设备名称 | 特征描述 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 潜水提升泵 | 1.潜水提升泵 2.型号：提升泵WQZT0-流量600m³/h-扬程12m-功率37KW，不锈钢叶轮，含自耦 3.要求：叶轮304不锈钢以上；泵ASTMA－4835B，DIN1691GG25铸铁及以上；电机壳体ASTMA－4835B，DIN1691GG25铸铁及以上；主轴合金钢304不锈钢及以上；导轨AISI304不锈钢及以上；吊链AISI304不锈钢及以上；机械密封碳化钨或者碳化硅及以上；紧固件AISI304不锈钢及以上；强制3年配备部件 4.使用部位：进水泵房 5.池深6.5米 | 台 | 6 |  |  |  |
| 2 | 螺杆泵 | 1.螺杆泵及配套阀门安装 2.型号:SFGG50-1,压力:0.6兆帕，功率:7.5KW 3.要求：壳体：碳钢；传动部件：不锈钢镀硬铬；转子： SS304不锈钢；定子：丁腈橡胶；连轴杆/挠性轴：SS304不锈钢；轴封：机械密封；紧固件：ASTM321不锈钢；底座低碳钢 4.使用部位：初沉池 | 台 | 3 |  |  |  |
| 3 | 内回流泵 | 1.潜污泵 2.型号:WQ200-400-扬程7-功率15KW 3.要求：叶轮304不锈钢以上；泵ASTMA－4835B，DIN1691GG25铸铁及以上；电机壳体ASTMA－4835B，DIN1691GG25铸铁及以上；主轴合金钢304不锈钢及以上；导轨AISI304不锈钢及以上；链AISI304不锈钢及以上；机械密封碳化钨或者碳化硅及以上；紧固件AISI304不锈钢及以上；强制3年配备部件 4.使用部位：氧化沟 5.含自耦 6.池深7米 | 台 | 4 |  |  |  |
| 4 | 外回流泵 | 1.潜污泵 2.型号:WQ200-400-扬程7-功率18.5KW 3.要求：叶轮304不锈钢以上；泵ASTMA－4835B，DIN1691GG25铸铁及以上；电机壳体ASTMA－4835B，DIN1691GG25铸铁及以上；主轴合金钢304不锈钢及以上；导轨AISI304不锈钢及以上；链AISI304不锈钢及以上；机械密封碳化钨或者碳化硅及以上；紧固件AISI304不锈钢及以上；强制3年配备部件 4.使用部位：氧化沟 5.含自耦 6.池深7米 | 台 | 3 |  |  |  |
| 5 | 螺杆泵 | 1.名称:污泥螺杆泵 2.型号:G型70-1,流量20m3，功率11KW 3.要求：壳体：碳钢；传动部件：不锈钢镀硬铬；转子： SS304不锈钢；定子：丁腈橡胶；连轴杆/挠性轴 ：SS304不锈钢；轴封：机械密封；紧固件：ASTM321不锈钢；底座：低碳钢 4.使用部位：脱泥房 | 台 | 3 |  |  |  |
| 6 | 冲洗泵 | 1.立式管道泵 2.型号:KQD,流量30m3,扬程60m 功率11KW，叶轮304不锈钢，含强制3年配备部件 3.使用部位：脱泥房 | 台 | 3 |  |  |  |
| 7 | 回流泵 | 1.名称:回流泵G型螺杆泵 2.型号:RGF10-1YVPCJ112 功率15KW 流量:2m3/H 3.要求：壳体：碳钢；传动部件：不锈钢镀硬铬；转子：SS304不锈钢；定子：丁腈橡胶；连轴杆/挠性轴 ：SS304不锈钢；轴封：机械密封；紧固件：ASTM321不锈钢；底座：低碳钢 4.使用部位：高密池 | 台 | 4 |  |  |  |
| 8 | 内回流泵 | 1.内回流泵 2.型号:QJB-W/QHB-功率18.5KW 3.要求：穿墙式潜水推进回流 螺旋桨：不锈钢AISI316Ti；齿轮箱：铸铁DIN1691 GG25 ；电机壳： 铸铁DIN1691 GG25 ；轴： 不锈钢EN 16NiCr4；机械密封： 碳化硅/碳化硅；紧固件：不锈钢 AISI 316；电缆外套： 氯丁橡胶；O形圈：丁腈橡胶或氟橡胶；回流泵支架：不锈钢AISI 304；导流环： 不锈钢AISI 304；连接法兰：不锈钢AISI 304；导轨系统： 不锈钢AISI 304；提升链：不锈钢AISI 316；提升装置起吊臂：不锈钢AISI304；表面防腐： 高等级环氧防腐涂料体系保护，最小厚度320μm 4.使用部位：二期氧化沟 5.直径850mm 6.导杆按池深10米配套 | 台 | 3 |  |  |  |
| 9 | 提升泵 | 1.潜水提升泵（含14m长电缆） 2.型号:提升泵350WQ1000-14-55；提升泵：额定功率55Kw、扬程14米、流量1000m³/h，叶轮不锈钢304 3.要求：叶轮304不锈钢以上；泵ASTMA－4835B，DIN1691GG25铸铁及以上；电机壳体ASTMA－4835B，DIN1691GG25铸铁及以上；主轴合金钢304不锈钢及以上；导轨AISI304不锈钢及以上；吊链AISI304不锈钢及以上；机械密封碳化钨或者碳化硅及以上；紧固件AISI304不锈钢及以上；强制3年配备部件 4.含自耦 5.池深10米 | 台 | 1 |  |  |  |
| 10 | 提升泵耦合装置 | 1.提升泵耦合装置（含导轨、法兰盘、螺丝等） 2.型号：配套提升泵350WQ1000-14-55使用（仅更换耦合器及提升导杆附属设施） 3.使用部位：提升泵 4.池深10米 5.自耦口径DN350 | 台 | 3 |  |  |  |
| 11 | 污泥回流泵 | 1.潜污泵（含10米电缆，导轨、法兰盘,螺丝等） 2.型号:流量600m3/h-扬程9m-功率30KW 3.要求：叶轮304不锈钢以上；泵ASTMA－4835B，DIN1691GG25铸铁及以上；电机壳体ASTMA－4835B，DIN1691GG25铸铁及以上；主轴合金钢304不锈钢及以上；导轨AISI304不锈钢及以上；吊链AISI304不锈钢及以上；机械密封碳化钨或者碳化硅及以上；紧固件AISI304不锈钢及以上；强制3年配备部件 4.使用部位：污泥配水井 5.含自耦(口径DN250) 6.池深6.8米 | 台 | 3 |  |  |  |
| 12 | 污泥泵导杆和耦合装置 | 1.污泥泵导杆和耦合装置安装（含11米电缆,导轨、法兰盘，螺丝等） 2.流量10m3/h-扬程7m-功率2.2KW 3.使用部位：污泥配水井 4.自耦口径DN65 5.池深6.8米 | 台 | 2 |  |  |  |
| 13 | 回用水泵 | 1.自吸无堵塞排污泵 2.35m3/h，扬程20米，功率4Kw、电机转速2900r/min、绝缘等级F 3.使用部位：压滤机冲洗滤布用 | 台 | 1 |  |  |  |
| 14 | 螺杆泵 | 1.螺杆泵，Q=25m3/h,P=0.3MPa,功率7.5KW 2.要求：壳体： 碳钢；传动部件：不锈钢镀硬铬；转子：SS304不锈钢；定子：丁腈橡胶；连轴杆/挠性轴：SS304不锈钢；轴封： 机械密封；紧固件：ASTM321不锈钢；底座：低碳钢 3.使用部位：高密池回流泵房 | 台 | 5 |  |  |  |
| 15 | 计量泵 | 1.计量泵，功率1.1KW，1500L/H，0.2MPa 2.使用部位：加药房 | 台 | 8 |  |  |  |